Dries Kennes & Michiel Bellekens | Project II | 2015-2015

Smartclock

Project II – ICT-Elektronica

# Voorwoord

Wij zijn Dries Kennes en Michiel Bellekens, studenten ICT-Elektronica Fase 2 aan Thomas More Mechelen op Campus De Nayer.

Dit project heeft als doel het maken van een smartclock. Zoals de naam reeds doet vermoeden is het een klok/wekker met enkele slimme extra functies die nuttig kunnen zijn voor de gebruiker. Zo is de belangrijkste feature dat de gebruiker kan worden gewekt aan de hand van zijn/haar kalender.

De gebruiker kan via een web interface de klok configureren naar zijn/haar eigen wensen. Ten eerste kan de gebruiker instellen hoe lang voor de eerste afspraak de wekker moet afgaan. Ten tweede kan men kiezen of men gewekt wenst te worden via een muziekfile, muziekstream of via voorgeprogrammeerde geluiden. Ten derde kan de gebruiker ook een minimum en maximum wektijd instellen. Dit betekent dat onafhankelijk van de afspraken de wekker nooit vroeger dan het minimum en later dan het maximum mag afgaan. Tot slot zijn er nog enkele instellingen voor de lay-out op het scherm zoals het formaat en de font size van de tijd en de datum.

Ons contacteren kan via email, dries.kennes@student.thomasmore.be , michiel.bellekens@student.thomasmore.be, of via de website, dries007.net.

# Inhoud

1	Voorwoord	1

2	Inhoud	2

3	Hardware	3

3.1	Raspberry Pi Zero essential kit	3

3.2	I2C RTC (DS3231)	3

3.3	2.4” 240x320 spi tft lcd	4

3.4	De PCBs	4

3.5	Overige onderdelen	5

4	Software	6

4.1	De memory map	6

4.2	Het WS2812 protocol	7

4.3	De AVR software	8

4.3.1	Het hoofdprogramma (main)	8

4.3.2	De interrupt routine	8

4.3.3	De LCD driver	8

4.3.4	Debug code	8

4.3.5	De WS2812 driver	9

4.4	De SC12 Software	10

4.4.1	Het hoofdprogramma	10

4.4.2	IP2LCD	10

4.4.3	De webpagina’s	11

5	Budget	12

6	Besluit	13

7	Bijlagen	14

7.1	PCB Schema’s & Layout	14

7.2	Scripts	15

7.2.1	make.bat	15

7.2.2	compile.sh	16

7.3	Broncode	17

7.3.1	mastermind.h	17

7.3.2	mastermind.c	18

7.3.3	ramdump.h	19

7.3.4	ramdump.c	20

7.3.5	HTML template	21

7.3.6	AVR.h	21

7.3.7	AVR.c	21

7.4	Foto’s	21

# Hardware

## Raspberry Pi Zero essential kit

Het embedded platform dat wordt gebruikt in dit project is de Raspberry Pi zero. Dit is gekozen om een aantal verschillende redenen. Ten eerste biedt de zero een zeer goede ondersteuning voor verschillende communicatiemogelijkheden zoals SPI, I2S en I2C maar ook voor het opzetten van draadloze netwerken of webservers. Ten tweede is de kostprijs ook zeer aantrekkelijk aangezien de Pi Zero Essentials kit slechts €8 kost en alle basis benodigdheden bevat.

Figure 1: De inhoud van de Raspberry Pi Zero essantials kit.

## I2C RTC (3.3 V DS3231)

De eerste belangrijke component voor de werking van de Smartclock is de DS3231 real time clock. Deze chip werd gekozen voor zijn hoge nauwkeurigheid en zijn instelbaarheid via de ingebouwde I2C interface die ook wordt ondersteund in de linux kernel. Zijn hoge nauwkeurigheid dankt de chip aan de ingebouwde temperatuur gecompenseerde kristal oscillator. Een extra reden voor de keuze van deze chip is de mogelijkheid om een batterij toe te voegen als back-up voeding. Het overschakelen naar de batterijspanning gebeurt automatisch wanneer de chip detecteert dat zijn voedingspanning wegvalt. Dit is handig om te kunnen garanderen dat het alarm toch nog minstens 1 keer kan afgaan nadat de hoofdvoeding is uitgevallen. Naast de tijd in uren, minuten en seconden (24 uurs of 12 uurs met AM/PM) wordt ook de datum bijgehouden. Deze datum wordt automatisch aangepast, rekening houdend met het aantal dagen in elke maand en ook correctie voor schrikkeljaren. De klok geeft toegang tot 2 time-of-day alarmen die bij een alarmconditie de INT (interrupt) pin gaan aansturen.

Figure 2: De package van de DS3231 chip

## 2.4” 240x320 spi tft lcd (3.3 V)

Figure 3: De SPI 2.4" 240x320 tft lcd display voor -en achteraanzicht.

## Spanningsregelaar (MCP1703)

Aangezien onze voeding 5V bedraagt en een deel van onze componenten zoals de lcd op 3.3 V werken moeten we de spanning tot naar 3.3 V kunnen regelen. De MCP1703 is een CMOS low dropout (max 650mV)  spanningsregelaar die 250 mA kan leveren en zelf slechts 2 µA verbruiken . Zijn inputspanning ligt tussen 2.7 V – 16 V en zijn output spanning is dus 3.3 V.

## Levelshifter (AN10441)

De Raspberry pi Zero gebruikt 0 V en 3.3 V als GPIO level. Om te kunnen communiceren met de andere componenten op 5 V zoals de RTC hebben we levelshifters nodig. Aangezien de communicatie over bv. I2C bi-directioneel is, moeten de levelshifters ook bi-directioneel zijn en snel kunnen werken. De makkelijkste manier is om MOSFET’s op elke lijn te plaatsen. Indien er geen device actief is, wordt het lage spanningsdeel naar 3.3V getrokken. De gate en de source van de MOSFET zijn beide 3.3 V waardoor de MOSFET niet geleid.

Figure 4: Shiften tussen 3.3 V en 5 V op een I2C bus.

## De PCBs

## Overige onderdelen

# Software

## De memory map

## Het WS2812 protocol

## De AVR software

Het hoofdprogramma (main)

De interrupt routine

#### 0x00 of een waarde die niet voorkomt in de tabel– Geen functie

#### 0x01 – Update LEDs

#### 0x02 – Print LCD karakter buffer

#### 0x03 – Stuur LCD instructie

#### 0x04 – Stuur clear instructie en print LCD karakter buffer

#### 0x05 – Zet LCD cursor positie op LCD commando

#### 0x06 of 0x07 –LCD backlight aan of uit

De LCD driver

Debug code

De WS2812 driver

## De SC12 Software

Het hoofdprogramma

IP2LCD

De webpagina’s

#### /home

#### /pickUsername

#### /reset

#### /start

#### /play

##### Gok subroutine

# Budget

Dit is een kostenraming van de componenten voor dit project (voor 1 product):

| Naam | Kostprijs |
| --- | --- |
| WiFi dongle | € 2 |
| Buzzer | € 3 |
| USB adapter | € 1 |
| RTC | € 0.50 |
| Supercap | € 2 |
| Level shifters | € 0.20 |
| 2 x speaker | € 2.50 |
| 3.3V spanningsregulator | € 0.50 |
| Micro SD | € 8 |
| Led’s | € 0.50 |
| Power adapter | € 2 |
| Amplifiers | € 2.50 |
| Rotary encoders | € 0.50 |
| PCB | € 3.50 |
| Raspberry Pi Zero essentials kit | € 8 |
| LCD scherm | € 7 |
| DAC | € 2.50 |
| Totaal | € 46.2 |

# Besluit

# Bijlagen

## PCB Schema’s & Layout

## Scripts

make.bat

compile.sh

## Broncode

De volledige broncode is ook beschikbaar op github.com/*.

mastermind.h

mastermind.c

ramdump.h

ramdump.c

HTML template

AVR.h

AVR.c

## Foto’s